POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

ZIELONA GÓRA

AL. WOJSKA POLSKIEGO 116

66-762 ZIELONA GÓRA

TEL. (0-68) 326 05 91, FAX (0-68) 326 05 91,  REGON 000 192 198,

NIP 929-14-15-413

ZAPROSZENIE

do udziału w przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO

na  wykonanie: remont pomieszczeń budynku Pogotowia Opiekuńczego Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 116.

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 454530000-7, 45320000-6, 45330000-9, 45421000-4,45310000-3

Sprawa Nr OP- NIEOGRANICZONY-2/06.

W załączeniu:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Stron 34

Zielona Góra, dnia 2006-07- 27

..............................................................

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 116

65-762 Zielona Góra, tel. 326 05 91, fax  326 05 91

# NIP 929-14-15-413, REGON 000 192 198

Dni i godziny pracy Zamawiającego : w poniedziałku  do piątku  w godz. od 8.00 – 14.00.

(2) Przedmiot zamówienia:

Zamawiający zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 
Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń budynku Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 116.

Przedmiot zamówienia obejmuje :

- Zakres robót :

- Roboty rozbiórkowe  i demontażowe;

- Roboty budowlane : rozebranie licowania ścian z płytek ceramicznych, zmycie i zeskrobanie farby z powierzchni ścian i sufitów, zerwanie istniejących posadzek z PCW i płytek terakotowych, wykucie ościeżnic drzwiowych łącznie z demontażem skrzydeł, rozebranie warstw podposadzkowych, wykucie w ściankach działowych nowych otworów drzwiowych , rozebranie ścianek działowych

- Instalacje sanitarne : częściowy demontaż pionów i rur instalacji wod-kan, demontaż przyborów sanitarnych, częściowy demontaż podejść dopływowych i odpływowych demontaż baterii i zaworów instalacji wodnej, demontaż grzejników CO i rur przyłącznych

- Instalacje elektryczne : demontaż opraw oświetleniowych, demontaż łączników instalacyjnych, demontaż gniazd wtykowych, częściowy demontaż przewodów elektrycznych

- roboty remontowe i montażowe

- roboty budowlane: zamurowanie  otworów drzwiowych, wykonanie ścianek działowych g/k na rusztach stalowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii podposadzkowej i folii w płynie, wykonanie cementowych warstw wyrównawczych pod posadzki i warstw wyrównawczych z zaprawy samopoziomującej, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, gresowych i paneli podłogowych , obsadzenie ościeżnic stalowych, montaż skrzydeł drzwiowych, montaż dwuskrzydłowych aluminiowych drzwi wewnętrznych ,dwukrotne szpachlowanie powierzchni poziomych i pionowych (ściany i sufity), obsadzenie podtynkowych narożników ochronnych, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, malowanie powierzchni sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie powierzchni ścian wewnętrznych  farbami lateksowymi tworzącymi pow. zmywalną

- roboty sanitarne: wykonanie pionów podejść odpływowych i rurociągów poziomych wewn. instalacji kanalizacyjnej z rur PCW łączonych na wcisk, wykonanie instalacji wodnej i podejść dopływowych z rur miedzianych, montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych, montaż przyborów sanitarnych, montaż kratek ściekowych i rewizji, montaż grzejników łazienkowych łacznie z zaworami grzejnikowymi i z rurami przyłącznymi i rurociągami CO z rur miedzianych

- montaż osprzętu elektrycznego, montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazd wtykowych 230V i 380 V, montaż łączników instalacyjnych, wykonanie instalacji z przewodów miedzianych dla gniazd, łączników i opraw oświetleniowych.

Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej obiektu celem sprawdzenia warunków związanych 
z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia . Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca . Wizja lokalna powinna być potwierdzona przez Zamawiającego i Wykonawcę i dołączona do oferty

Zakres robót  należy wykonać wg załącznika nr  4 do Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia

- Tabela Elementów Rozliczeniowych .

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. ( Dz.U. Nr 87, poz. 610 
z 2006r.) Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,9244 zł .

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 454530000-7, 45320000-6, 45330000-9, 45421000-4,45310000-3

(3)	Realizacja zamówienia:

Zamówienie należy zakończyć w terminie:  od dnia podpisania umowy do 12 grudnia  2006 r.

(4)   Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie  zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się  Wykonawcy którzy  :

1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)  znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej  wykonanie  zamówienia ;

4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i ust 2;

- udzielą 12 miesięcznej  gwarancji na  wykonane prace  i okres rękojmi  kończący się 6 miesięcy po okresie gwarancji.

.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie

z  formułą „spełnia –nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 5 SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w  warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

(5)	Dokumenty wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:

- wypełniony formularz ofertowy     wg załącznika Nr 1 do specyfikacji ;

- odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- dokładnie wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych wraz z ceną końcową ( netto) robót ( w polskich złotych ), na  formularzu wg załącznika Nr 4 do specyfikacji;

- oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami  w wielkości nie mniejszej niż 70 %   W przypadku podzlecenia części prac podwykonawcy, należy podać tego ,który będzie wykonywał prace o wartości większej niż 20 % całości zamówienia wg załącznika Nr 3 do specyfikacji ;

- wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 i art. 24 ust 1 i ust.2 ustawy wg załącznika Nr 5do specyfikacji;

- oświadczenie   zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 – jednolity tekst z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywychoświadczeń w celu uzyskania  niniejszego zamówienia publicznego wg załącznika Nr 2 do specyfikacji;

- projekt umowy według załącznika Nr 6 do specyfikacji;

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy  
z  postępowania.

UWAGA! 	1.Wymienione wyżej dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,  gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.

(6)	Ceny ofertowe:

1)   oferta - Załącznik Nr 1 powinna obejmować wszystkie elementy robót wycenione na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

2)	Wykonawca winien określić ceny jednostkowe (do dwóch miejsc po przecinku) całego przedmiotu zamówienia;

3)	cena podane przez Wykonawcę powinna być stała przez cały okres trwania umowy 
i w żadnym przypadku nie podlegają zmianom;

4)   Ceną w rozumieniu przepisów art. 3, ust. 1 pkt 1 ustawy o    cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050) jest całkowita wartość jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniająca wszelkie narzuty;

5)    Cena podana w ofercie musi być podana cyfrą i słownie oraz zawierać wyszczególnioną kwotę

i stawkę podatku VAT.

6)    Wykonawcy zabrania się modyfikacji Tabeli Elementów  Rozliczeniowych w szczególności przez zmianę kolejności, dopisywanie nie ujętych prac bez zgody zamawiającego;

7)   brak pozycji w  Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust.2 oraz art. 88 ustawy

(7) Oferta kilku wykonawców:

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

1)	Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno  zostać przedłożone wraz z ofertą;

2)   Złożone pełnomocnictwo winno zawierać dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. 
nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) w postaci znaczka skarbowego o nominale określonym w ustawie,

3)	W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować:

a)  że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy  Prawo zamówień publicznych,

b)   udokumentować fakt spełnienia warunków podmiotowych udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy p.z.p., poprzez złożenie dokumentów określonych  w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; (Dz.U. Nr 87 poz. 605,

4)	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

Uwaga!  Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

5)  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

( liderem);

6)  Wypełniając formularz ofertowy (załącznik Nr 1), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę „w miejscu „ np. nazwa i adres Wykonawcy „ należy wpisać dane dotyczące konsorcjum,  a nie pełnomocnika konsorcjum.

(8) Zamówienie uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy .

(9) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych.

(10)   Jedna oferta od jednego Wykonawcy:

Każdy Wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych partnerów również jako podwykonawca, wyklucza oferenta i jego partnerów z przetargu.

(11) Oferty  wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

(12) Sposób przygotowania ofert :

Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę  lub osoby upoważnione na formularzu ofertowym według załącznika Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i zaparafowana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta .

(13) Okres związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

(14)	Ogląd miejsca robót:

Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej budynku , który ma  być objęty przedmiotem zamówienia oraz zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko, wszelkich informacji mogących okazać się za niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

(15)	Koszt przygotowania oferty:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

(16)Wadium:

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

(17)	Opakowanie oferty:

Wykonawca  umieści ofertę w dwóch zamkniętych kopertach:

1) zewnętrznej opatrzonej jedynie adresem zamawiającego i napisem

„Remont pomieszczeń budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Wojska Polskiego 116 
 w Zielonej Górze”

2)  wewnętrznej opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą przetargu.

(18)	Składanie ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w: Gabinet Dyrektora, pokój nr 4 w budynku administracji Pogotowia Opiekuńczego  4 sierpień    2006 roku do godz. 10.00.

Ofertę  złożoną  po  terminie zwraca się  Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej 
w niewłaściwym miejscu.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

(19)   Zmiana lub wycofanie oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad  jak składająca oferta t.j. 
w dwóch kopertach ( zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca  ma prawo przed upływem terminu  składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „ WYCOFANIE”.

Koperty  oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania.

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA ” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

(20)	Otwarcie ofert:

Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 4 sierpień 2006 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego tzn. w :Gabinet Dyrektora, pokój nr 4 w budynku administracji Pogotowia Opiekuńczego przy al. Wojska Polskiego 116 w Zielonej Górze.

W części jawnej postępowania przetargowego, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się dane firmy zgodnie z art.86 ust  4 ustawy. Nie ujawnia się informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert  ,zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom ,którzy nie byli  obecni  przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji będzie dokonywana ocena ofert.

(21) Ocena ofert:

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych wg formuły „spełnia-nie spełnia” zgodnie z punktem 4 i 5 specyfikacji. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą  negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust 2 art. 87 ustawy - Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (art. 88 ustawy), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ich ofert wg poniższych  kryteriów.

(22) Kryteria oceny ofert:

Kryteria wyboru ofert będą oceniane   według poniższych "wag" (znaczenia).

A.	cena oferty									100%

Ad. A) Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą

cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

Cena najniższej oferty   (zł)

ilość punktów oferty badanej  =  ---------------------------------------       x 100 pkt  x  100 %

Cena oferty badanej     (zł)

(23)   Odrzucenie ofert	:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w  art. 89 ust.1  ustawy.

(24)	Unieważnienie przetargu:

Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach określonych w   art. 93 ust. 1 ustawy.

(25)	Przyznanie zamówienia:

Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 
w ustawie i została wykonana w myśl wymogów Zamawiającego zamieszczonych w niniejszej specyfikacji, 
a przede wszystkim uznana została przez Zamawiającego za najkorzystniejszą spośród złożonych w tym przetargu ofert.

(26)	Umowa:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni  od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

(27)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

(28) Udzielanie wyjaśnień:

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym postępowaniem  pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później  niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami  w imieniu Zamawiającego jest Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego : Zbigniew Jokiel  tel. 326 05 91, pokój  4  przy al. Wojska Polskiego 116  w siedzibie Zamawiającego.

(29) Modyfikacja treści SIWZ :

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

(30) Modyfikacja treści dokumentów składających się na SIWZ:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może modyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

(31) Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z zastrzeżeniem ust. 1 b  art. 179, przysługują  środki ochrony prawnej przewidziane w  dziale VI ustawy.

Zgodnie z art.180 ustawy  protest wnosi się zgodnie z wyborem Zamawiającego ( wyłącznie w formie pisemnej)  w terminie  7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust.4. Protest uważa się wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiający  odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez  podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Protest winien być wniesiony na piśmie. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty zgodnie z art.. 183 ust. 1 ustawy w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny, niż wymieniony w art. 183 ust. 1 ustawy, Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Zgodnie z art. 184 ustawy od   rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie  do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od  dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu (z zastrzeżeniem art. 4a ust. 1 ustawy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg).

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. ( Dz.U. z 2006r. Nr 87, poz 608). Wysokość wpisu nie może przekraczać kosztów postępowania. Dowód uiszczenia wpisu należy dołączyć do odwołania.

(32) Inne postanowienia

Sprawy nie określone w niniejszej specyfikacji będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

ZATWIERDZAM

Zielona Góra, dnia 2006-07-27			          ............................................................

Podpisy członków komisji:

1…………………………..                                      - przewodnicząca komisji         	Jadwiga Szczepańska

2. ………………………..                	              - sekretarz    komisji                    Joanna Elak

3. …………………………….                                  -  członek komisji                        Krystyna Ilkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1

#### OFERTA

Remont pomieszczeń budynku Pogotowia Opiekuńczego Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 116.

- Zamawiający: POGOTOWIE OPIEKUŃCZE w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 116

65-762 Zielona Góra, tel. 326 05 91, fax  32605 91

NIP 929-14-15-413, REGON 000 192 198

Dni i godziny pracy Zamawiającego : w poniedziałku  do piątku  w godz. od 8.00 – 14.00.

- WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

adres....................................................................................................................................................................

tel.....................................................................  fax .............................................................................................

REGON ........................................................                        NIP .......................................................................

upełnomocniony przedstawiciel

.............................................................................................................................................................................

- Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Firma nasza oferuje wykonanie robót: wykazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych  za wartość netto w wysokości  ......................................zł

słownie:.................................................................................................................................................+ należny podatek VAT  7 %tj. ............................... zł /słownie:  ..........................................................

................................................................................................./.Łącznie cena brutto  .......................  złotych /słownie: .........................................................................................................../.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej  zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje , potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia nastąpi:  od dnia podpisania umowy do  12 grudnia  2006 r.

- Wykonawca udzieli 12 miesięcznej  gwarancji i okres rękojmi  kończący się 6 miesięcy po okresie gwarancji

- Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres robót oraz dokonaliśmy wizji lokalnej budynku objętego zamówieniem.

- Oświadczamy, że zawarty w  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy stanowiący  załącznik Nr 6 akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia  umowy w miejsc  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni  od upływu terminu składania ofert.

- Oferta została złożona na .................. stronach ( kartkach) podpisanych i kolejno ponumerowanych od     nr..............  do   nr ................. .

- Jako zasadnicze załączniki do niniejszej oferty, a wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączamy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków

- oferta wg załącznika Nr 1 do specyfikacji;

- wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych wg załącznika Nr 4 do specyfikacji ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami  w wielkości nie mniejszej niż 70 % W przypadku podzlecenia części prac podwykonawcy, należy podać tego , który będzie wykonywał prace o wartości większej niż 20% całości zamówienia wg  załącznika Nr 3 do specyfikacji ;

- oświadczenie zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 – jednolity tekst z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń w celu uzyskania  niniejszego zamówienia publicznego wg załącznika Nr 2 do specyfikacji;

- warunki o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1  oraz art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z poźn zm.) . wg załącznika Nr 5 do specyfikacji;

- projekt umowy według załącznika Nr 6 do specyfikacji;

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U . Nr 88, poz.553 z późn. zm), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.

dnia ..........................

..............................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie

Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w ........ % siłami własnymi.  Podwykonawcami będą:

1.	....................................................................................................................................................

.................................................................................................... % zamówienia.

2.	....................................................................................................................................................

..................................................................................................... % zamówienia.

dnia ..........................

..............................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Termoizolacja, remont elewacji budynku Pogotowia Opiekuńczego Pogotowia Opiekuńczego                     w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 116.

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i demontaż urządzeń |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 116.02 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 2.50 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0329-02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m2 | 4.00 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 3.25 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach | m2 | 11.04 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach | m2 | 9.19 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 3 0801-04 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 43.52 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 3 0801-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów - deszczułki nie do odzysku | m2 | 57.39 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 150.47 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 | szt. | 23.00 |  |  |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. | 7.00 |  |  |
| 12 d.1 | KNNR-W 3 0614-05 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 | 61.59 |  |  |
| 13 d.1 | KNNR 3 0403-01 | Rozbiórka elementów betonowych | m3 bet. | 1.48 |  |  |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 18.00 |  |  |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0333-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 21.00 |  |  |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 12.00 |  |  |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 2.00 |  |  |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0333-21 | Przebicie otworów w stropie ceramicznym | szt. | 9.00 |  |  |
| 19 d.1 | KNNR 8 0222-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie | m | 6.20 |  |  |
| 20 d.1 | KNNR 8 0222-07 | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie | m | 6.60 |  |  |
| 21 d.1 | KNNR 8 0224-02 | Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o śr.100 mm | szt | 6.00 |  |  |
| 22 d.1 | KNNR 8 0225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną | kpl | 4.00 |  |  |
| 23 d.1 | KNNR 8 0225-07 | Demontaż bidetu porcelanowego | kpl | 1.00 |  |  |
| 24 d.1 | KNNR 8 0225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 8.00 |  |  |
| 25 d.1 | KNNR 8 0122-01 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr.15-20mm | szt | 10.00 |  |  |
| 26 d.1 | KNNR 8 0123-01 | Demontaż mieszacza natryskowego o śr.15-20mm | szt | 2.00 |  |  |
| 27 d.1 | KNNR 8 0108-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie | m | 11.40 |  |  |
| 28 d.1 | KNNR 8 0108-03 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-50 mm na ścianie | m | 6.40 |  |  |
| 29 d.1 | KNNR 8 0422-02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 | kpl. | 8.00 |  |  |
| 30 d.1 | KNNR 8 0409-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm | m | 15.50 |  |  |
| 31 d.1 | KNR 4-03 1133-07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt. | 6.00 |  |  |
| 32 d.1 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. | 6.00 |  |  |
| 33 d.1 | KNR 4-03 1122-01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt. | 5.00 |  |  |
| 34 d.1 | KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 30.33 |  |  |
| 35 d.1 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 | m3 | 30.31 |  |  |
| 36 d.1 |  | Opłata za wysypisko | m3 | 30.31 |  |  |
| Razem dział Roboty rozbiórkowe i demontaż urządzeń |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty budowlane |  |  |  |  |  |
| 37 d.2 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 12.69 |  |  |
| 38 d.2 | KNR 4-01 0711-02 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) | m2 | 33.18 |  |  |
| 39 d.2 | KNR 4-01 0711-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 3.25 |  |  |
| 40 d.2 | KNR 4-01 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0.40 |  |  |
| 41 d.2 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 10.60 |  |  |
| 42 d.2 | KNR 4-01 0313-05 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm | m | 6.40 |  |  |
| 43 d.2 | KNR 4-01 0313-06 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota | szt. | 12.00 |  |  |
| 44 d.2 | KNR 4-01 0313-07 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota | szt. | 4.00 |  |  |
| 45 d.2 | KNR 4-01 0703-02 | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych | m2 | 7.24 |  |  |
| 46 d.2 | KNR 4-01 0704-01 | Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową | m2 | 7.24 |  |  |
| 47 d.2 | KNR-W 2-02 2003-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 mm | m2 | 99.94 |  |  |
| 48 d.2 | KNR-W 2-02 2003-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 | m2 | 50.39 |  |  |
| 49 d.2 | KNR 2-02 2004-01 | Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01-płyta wodo i ognioodporna | m2 | 34.02 |  |  |
| 50 d.2 | NNRNKB 202 1132-01 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm o łacznej grubości 2,0 cm+3,0 cm | m2 | 35.17 |  |  |
| 51 d.2 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m2 | 35.17 |  |  |
| 52 d.2 | KNR K-04 0602-01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie | m2 | 35.17 |  |  |
| 53 d.2 | KNR K-04 0602-03 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej | m | 78.68 |  |  |
| 54 d.2 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 60.81 |  |  |
| 55 d.2 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | m2 | 69.41 |  |  |
| 56 d.2 | KNR 2-02 1120-04 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża | m | 14.00 |  |  |
| 57 d.2 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m | 5.40 |  |  |
| 58 d.2 | NNRNKB 202 1132-01 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm | m2 | 128.32 |  |  |
| 59 d.2 | NNRNKB 202 1132-02 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4 | m2 | -128.32 |  |  |
| 60 d.2 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 87.75 |  |  |
| 61 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 174.48 |  |  |
| 62 d.2 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 | 56.97 |  |  |
| 63 d.2 | NNRNKB 202 2809-04 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m | 67.00 |  |  |
| 64 d.2 | NNRNKB 202 2809-05 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca | m | 30.43 |  |  |
| 65 d.2 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych kl. AC4 | m2 | 114.39 |  |  |
| 66 d.2 | NNRNKB 202 2809-05 analogia | Listwa aluminiowa - połączenie posadzki ceramicznej z posadzką z paneli podłogowych | m | 8.10 |  |  |
| 67 d.2 | KNR-W 2-02 20204-03 analogia | Montaż maskujących listew aluminiowych progowych | m | 25.50 |  |  |
| 68 d.2 | KNNR-W 3 0311-05 | Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegły | szt. | 17.00 |  |  |
| 69 d.2 | KNNR 2 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych - ościeżnica do ścian gipsowo-kartonowych | szt. | 10.00 |  |  |
| 70 d.2 | KNR 9-03 0109-08 analogia | Podkład tynkarski pod glazurę - uzupełnienie pow, tynku po skuciu starej okładziny ściennej | m2 | 61.59 |  |  |
| 71 d.2 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 184.42 |  |  |
| 72 d.2 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 | 184.42 |  |  |
| 73 d.2 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m | 142.40 |  |  |
| 74 d.2 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z nawiewem w dolnej części skrzydła 13 szt | m2 | 32.40 |  |  |
| 75 d.2 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych szt. 13 | m2 | 19.80 |  |  |
| 76 d.2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym | m2 | 9.45 |  |  |
| 77 d.2 | KNR 9-03 0502-05 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie ścian | m | 316.90 |  |  |
| 78 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 | 897.79 |  |  |
| 79 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m2 | 897.79 |  |  |
| 80 d.2 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m2 | 277.94 |  |  |
| 81 d.2 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 619.85 |  |  |
| 82 d.2 | KNR 2-02 2009-08 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | 277.94 |  |  |
| 83 d.2 | KNR 2-02 2009-07 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m2 | 619.85 |  |  |
| 84 d.2 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 897.79 |  |  |
| 85 d.2 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | 162.36 |  |  |
| 86 d.2 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 27.46 |  |  |
| 87 d.2 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 110.60 |  |  |
| 88 d.2 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 23.00 |  |  |
| Razem dział ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ROBOTY WOD-KAN |  |  |  |  |  |
| 89 d.3 | KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 54.54 |  |  |
| 90 d.3 | KNR 4-01 0339-04 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 26.30 |  |  |
| 91 d.3 | KNR 4-01 0210-02 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m | 48.01 |  |  |
| 92 d.3 | KNR 4-01 0803-01 | Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro | m2 | 14.40 |  |  |
| 93 d.3 | KNR 4-01 0705-08 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami | m | 27.50 |  |  |
| 94 d.3 | KNR 4-02 0111-02 | Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 95 d.3 | KNR INSTAL 0101-02 | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 120.98 |  |  |
| 96 d.3 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. | 28.00 |  |  |
| 97 d.3 | KNNR 4 0137-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 98 d.3 | KNNR 4 0137-03 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 12.00 |  |  |
| 99 d.3 | KNNR 4 0137-08 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 8.00 |  |  |
| 100 d.3 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm- zawór kulowy do pralki fi 15 x 15 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 101 d.3 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór kulowy o śr.nom. 15 mm | szt. | 6.00 |  |  |
| 102 d.3 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór odcinający "mini" do WC o śr.nom. 15 mm | szt. | 6.00 |  |  |
| 103 d.3 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 23.40 |  |  |
| 104 d.3 | KNR-W 2-15 0207-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 6.60 |  |  |
| 105 d.3 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 44.40 |  |  |
| 106 d.3 | KNR 2-15 0205-01 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 32 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 8.40 |  |  |
| 107 d.3 | KNR 2-15 0228-04 | Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 19.60 |  |  |
| 108 d.3 | KNR 2-15 0228-03 | Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 38.71 |  |  |
| 109 d.3 | KNR 2-15 0209-06 | Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 110 d.3 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. | 3.00 |  |  |
| 111 d.3 | KNR 2-15 0208-01 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 112 d.3 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 22.00 |  |  |
| 113 d.3 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 6.00 |  |  |
| 114 d.3 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki z stali nierdzewnej 2-kom. na szafce | szt. | 2.00 |  |  |
| 115 d.3 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym | kpl. | 1.00 |  |  |
| 116 d.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 12.00 |  |  |
| 117 d.3 | KNR-W 2-15 0230-05 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | 11.00 |  |  |
| 118 d.3 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 6.00 |  |  |
| 119 d.3 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego + kabina natryskowa | kpl. | 8.00 |  |  |
| 120 d.3 | KNNR 4 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 6.00 |  |  |
| 121 d.3 | KNR INSTAL 0301-03 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | 32.40 |  |  |
| 122 d.3 | KNR INSTAL 0305-01 | Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach | kol. | 8.00 |  |  |
| 123 d.3 | KNR 4-07 0327-03 | Montaż grzejnika łazienkowego z rur miedzianych o mocy cieplnej do 1600 W | szt. | 8.00 |  |  |
| 124 d.3 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m | 71.00 |  |  |
| Razem dział ROBOTY WOD-KAN i CO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  |  |
| 125 d.4 | KNR 2-19 0217-08 analogia | Przejście kanalizacji zewn. do budynku | przej. | 1.00 |  |  |
| 126 d.4 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 17.76 |  |  |
| 127 d.4 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (podsypka i obsypka) | m3 | 11.10 |  |  |
| 128 d.4 | KNNR 1 0318-02 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV | m3 | 15.24 |  |  |
| 129 d.4 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 18.50 |  |  |
| 130 d.4 | KNNR 4 1322-02 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm | szt | 2.00 |  |  |
| Razem dział KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  |  |  |
| 5 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |
| 131 d.5 | KNR 4-03 1001-04 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 130.50 |  |  |
| 132 d.5 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 130.50 |  |  |
| 133 d.5 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 130.50 |  |  |
| 134 d.5 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp3x1,5m2 | m | 84.00 |  |  |
| 135 d.5 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp3x2,5 mm2 | m | 47.40 |  |  |
| 136 d.5 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 5x4 mm2 | m | 36.70 |  |  |
| 137 d.5 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 36.00 |  |  |
| 138 d.5 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 24.00 |  |  |
| 139 d.5 | KNR 5-08 0302-07 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 6 mm2 | szt. | 3.00 |  |  |
| 140 d.5 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. S303 B20 | szt | 2.00 |  |  |
| 141 d.5 | KNR 5-08 0301-08 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie | szt. | 28.00 |  |  |
| 142 d.5 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 32.00 |  |  |
| 143 d.5 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 13.00 |  |  |
| 144 d.5 | KNR 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem - gniazdo RTV | szt. | 2.00 |  |  |
| 145 d.5 | KNR 5-08 0309-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem | szt. | 2.00 | 29.26 |  |
| 146 d.5 | KNR 5-08 0501-01 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 1) | kpl. | 12.00 | 1.13 |  |
| 147 d.5 | KNR 5-08 0504-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych-plafoniera | szt. | 23.00 | 37.04 |  |
| 148 d.5 | KNR 5-08 0504-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych | szt. | 4.00 | 115.59 |  |
| 149 d.5 | E - 0508 0800-04 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły dla istn. przewodów inst. teletech. | m | 14.80 | 17.41 |  |
|  | Razem dział INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT |  |  |  |  |  |

Końcowa wartość robót (netto) za wykonanie zgodnie z w/w Tabelą wynosi  ....................................... złotych /słownie: złotych  ..................................................................................................

............................................................................................................................................................./.

dnia ..........................

_________________________________________

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁACZNIK NR 5

UWAGA!			                O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1  oraz art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z poźn zm.) .

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

(sprawa nr PO-nieograniczony/2/06)

dot. ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ja/my(imię nazwisko) …………………………………………………………………………………………….. ...................................................................................................................................................................zamieszkały...............................................................................................................................................reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze..............................   imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich  uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1  ustawy );

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy);

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy );

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy ) , dotyczącego:

a/ wykonawców, którzy  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania  wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi  odpowiedzialności (art.24 ust.1 pkt 1 ustawy );

b/ wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego (art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy);

c/ wykonawców, którzy zalegają  z uiszczeniem  podatków, opłat lub  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu  (art. 24 ust.1  pkt 3 ustawy );

d/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24 ust. 1 pkt 4 ustawy);

e/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24 ust. 1 pkt 5 ustawy);

f/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24 ust. 1 pkt 6 ustawy);

g/ spółki komandytowe lub spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24 ust. 1 pkt 7 ustawy);

h/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem  o  udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24 ust. 1 pkt 8 ustawy);

i/ podmioty zbiorowe, wobec których  sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą  kary (art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy  );

j/ wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu( art.22 ust.1 pkt.1-3).

z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również wykonawców, którzy :

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji  Przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; (art.24 ust 2 pkt 1);

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania (art.24 ust.2 pkt 2);

3) nie złożyli oświadczenia o  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków  lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; ( art.24 ust.2 pkt 3);

4)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą (  art.24 ust.2 pkt 4 ) .

- zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do SIWZ

dnia ........................

...........................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK  NR 6

PROJEKT

UMOWY

o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ………………………………. w Zielonej Górze pomiędzy Pogotowiem Opiekuńczym w Zielonej Górze al. Wojska Polskiego 116, reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Zbigniewa Jokiel,

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

a

……………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w

………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym

przez: ……………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1. Zamawiający, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19,poz. 177 z późn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z wykonaniem termoizolacji budynku Pogotowia Opiekuńczego  przy ul. Wojska Polskiego 116 w Zielonej Górze wg kosztorysu ofertowego.

§ 2. Roboty należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 12 grudnia 2006 roku

§ 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 4. Ustala się wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  na kwotę zł. ………………………………..………. bez podatku VAT (słownie

zł: ……………………………………………………………………………………………………………………

Podatek VAT wynosi 7 % tj zł.  …………………………… (słownie

………………………………………………………………………………………………………………… zł: ).

Łącznie zł. ………………………………………..  (słownie zł.

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ustalone w ust. I wynagrodzenie netto jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy.

§ 5.1. Rozliczanie robót za wykonane zadanie odbywać się będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego .

2. Płatność za roboty odbywać się będzie na podstawie faktury za wykonane i odebrane przez Zamawiającego zadanie po zakończeniu robót, wystawianej na adres: Pogotowie Opiekuńcze Zielona Góra ul. Wojska Polskiego 116, 65-762 Zielona Góra, NIP 929-14-15-413.

3. Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od daty złożenia w Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze po zakończeniu na konto Wykonawcy …………………………………………………….. Do faktury należy dołączyć protokół odbioru robót.

4. W przypadku braku odbioru końcowego robót wstrzymuje się płatność faktury końcowej do czasu protokolarnego usunięcia wad.

5. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego oraz udzieli rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.

§ 6.1. Zamawiający dokona odbioru robót w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

2. Z odbioru robót Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, który określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych.

3. Zamawiający zawiadomi uczestników odbioru o wyznaczonym terminie odbioru końcowego.

4. Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru robót w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru potwierdzonego przez nadzór inwestorski.

5. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 7.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Niedotrzymanie terminu realizacji przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający, może być powodem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 5% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§ 8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w 2 terminów realizacji robót, w wysokości 0,5 % wartości umownej (brutto), o której mowa w  § 4.1,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót i w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wartości umownej (brutto), o której mowa w  § 4.1,

- jeżeli szkoda rzeczywista przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§  9. Pełnomocnikiem Zamawiającego uprawnionym do konsultacji realizacji przedmiotu

umowy jest Wicedyrektor	mgr Jadwiga Szczepańska.	Inspektorem nadzoru	jest

…………………………………………………… – pracownik ……...…………………………………………..

§ 10.1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru robót.

§ 11. W sprawach nie regulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

§ 12. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

§ 13. Integralną część umowy stanowi kosztorys.

§ 14. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 16. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                                WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK  NR 7

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A

wykonania i odbioru robót

Remont pomieszczeń budynku Pogotowia Opiekuńczego

W Zielonej Górze, Aleja wojska Polskiego 116

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Wstęp

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

## Remont pomieszczeń budynku Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze

### Inwestorem jest Pogotowie Opiekuńcze w Zielonej Górze

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu

robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń mieszkalnych, sanitariatów i łazienek

#### Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót

Zakres robót ujętych w ST.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją następujących robót:

- remont ścian wraz z okładzinami

- remont posadzek i podłóg

- remont stolarki drzwiowej

- remont instalacji wewn. elektr.

- remont instalacji wewn. wod.-kan. i c.o.

#### Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych :

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac

tymczasowych i towarzyszących.

#### Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie :

Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych. Dz.U.nr 47, poz.401

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca ma obowiązek wyposażenia w sprzęt p.-poż. placu budowy i magazynów,

oraz utrzymywanie go w należytym stanie. Wykonawca wyznaczy miejsce na składowa-

nie łatwopalnych materiałów budowlanych.

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający teren budowy przed dostępem osób

nieupoważnionych.

#### Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót :

- Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7

- Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

- Hydraulika i roboty sanitarne CPV 45330000-9

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4

#### Określenia podstawowe

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz

prawem budowlanym.

#### Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów:

Zastosowane materiały powinny posiadać właściwości spełniające wymogi wytrzyma-łościowe i jakościowe wynikające z Dokumentacji Projektowo-Technicznej, posiadać Świadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi (PZH,ITB itp.) znaki bezpieczeństwa „B”.

Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów:

Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały elementy budowlane, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięta z placu budowy

#### Wariantowe stosowanie materiałów:

Jeżeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów bu-

dowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanym wyborze.

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora materiał, element budowy lub urządzenie

nie może być zmieniany bez jego zgody.

#### Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych:

Prace wykonuje się ręcznie lub mechanicznie w zależności od specyfiki robót, wymagań

technologicznych oraz przepisów bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego

sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

#### Wymagania dotyczące środków transportowych:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i bezpieczeństwo

pracowników.

#### Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem,

za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych

oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu

budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

#### Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych:

Kontrola jakości robót polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonania robót

z wymogami podanymi w ST i dokumentacji.

Roboty podlegają odbiorowi wg tych zasad podanych w Warunkach Technicznych

Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac.MBiPMB oraz ITB,

wyd. ”Arkady” z 1990 r.), które pozostały aktualne oraz wszelkich nowych zasad

wynikających z wprowadzenia do użytku nowych materiałów i technologii.

Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających,

częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru robót badania przy

odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów ST.

#### Zasady przedmiarowania:

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach

technicznych, KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadające odpowiedniemu

rodzajowi roboty, powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej.

#### Odbiór robót budowlanych:

- Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających:

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

- Odbiór częściowy i odbiór etapowy: Inspektor Nadzoru może, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wystawić protokół odbioru dla jakiejkolwiek części wykonanych tymczasowych zakończonych prac.

#### Odbiór końcowy:

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi

w umowie o wykonanie robót.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:

Zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową,  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub

przepisami, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy  technicznej oraz umową.

Możliwości przekazania obiektu Zamawiającemu.

Odbiór po okresie rękojmi – organizuje Zamawiający.

#### Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących:

W rozliczeniu z Zamawiającym nie uwzględnia się kosztu robót tymczasowych i prac

towarzyszących – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane

po zakończeniu robót podstawowych. Rozliczeniu podlegają jedynie te roboty

tymczasowe i prace towarzyszące, które zostały ujęte w przedmiarze kosztorysu

nakładczego.

#### Dokumenty odniesienia:

Ustawa o ochronie ppoż – tekst jednolity

(Dz.U z 2002 r, Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dn. 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji.

(Dz. U z 1993 r. Nr 55,poz. 250)

Ustawa z dn. 03.04.1993 r. o normalizacji

(Dz. U z 1993 r Nr 55, poz. 251)

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. –

Prawo Budowlane

(Dz. U z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)

( Dz. U z 10.05.2003 r.)

Rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas

wykonywania robót budowlanych.

(Dz. U z 2003 r. nr 47 poz.401),

Rozporządzenie MSWiA z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

(Dz. U z 2003 r. Nr 169 poz.1650)

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp – tekst jednolity

(Dz. U z 2003 r. Nr 169 poz.1650)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz.690)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r.

(Dz. U Nr 109 z dn. 12.05.2004 r.)

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

##### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

Kod 45000000-7 Roboty murarskie

Kod 45430000-4 Tynki wewnętrzne

Kod 45430000-0 Pokrywanie ścian

Kod 45440000-3 Roboty malarskie

Kod 45431000-7 kładzenie płytek i okładzin z kamienia

Kod 45421100-5 instalowanie drzwi

#### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót związanych z remontem sanitariatów w ramach  Remont pomieszczeń budynku Pogotowia Opiekuńczego W Zielonej Górze, Aleja wojska Polskiego 116

#### Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robót w/w  wymienionych

#### Zakres robót ujętych w ST

- Roboty przygotowawcze, skucie tynków na ścianach.

- Roboty murarskie, wykonanie przesklepień otworów, obsadzenie ościeżnic.

- Wykonanie tynków zwykłych na ścianach.

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych na klej.

- Wykonanie osłon pionów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych  na ruszcie metalowym.

- Roboty przygotowawcze malarskie,  zmycie zeskrobanie pow. Ścian i sufitów

- Remont instalacji wod-kan i C.O z  wymianą przyborów  i urządzeń

- Roboty remontowe instalacji elektrycznych łącznie z montażem osprzętu

.

#### Malowanie emulsyjne ścian i sufitów.

Określenia podstawowe dotyczące robót

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycz-

nymi oraz określeniami podanymi w ST

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w

ST .

#### Materiały

Do wykonania robót należy używać materiałów i sprzętu posiadających

odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z PN oraz prawem

budowlanym, dopuszczające do powszechnego stosowania na terenie Polski.

Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części kosztorysowej.

Podstawowymi materiałami dla realizacji remontu instalacji wod-kan. i c.o. są:

- zaprawa cem.-wap. M2, M4, M7

- cegły budowlane pełne

- bednarka, stal zbrojeniowa, kształtowniki walcowane

- kształtowniki stalowe dwuteownik NP 180 i  NP  240

- ościeżnice stalowe, docelowo pomalowane

- gips tynkarski i szpachlowy

- płytki ścienne glazurowane

- zaprawa klejowa do płytek

- zaprawa do wypełnienia spoin

- płyty gipsowo kartonowe zwykłe i wodoodporne

- elementy konstrukcji rusztu z kształtowników stal. ocynk.

- farba emulsyjna nawierzchniowa

- farba olejna podkładowa i nawierzchniowa

- zaprawa samopoziomująca

- płytki ceramiczne ścienne

- płytki ceramiczne podłogowe

- skrzydła drzwiowe okleinowane CPL grub. 0,2 mm

#### Sprzęt.

Do wykonywania robót mają zastosowanie narzędzia i sprzęt wykazane w nakładach rzeczowych na podstawie  których został opracowany kosztorys inwestorski oraz zgodnie z przyjętą technologią robót

Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny pod kątem projektu organizacji robót i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

#### Transport

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

#### Wykonanie robót.

Wykonanie robót można powierzyć jedynie firmom specjalistycznym, posiadającym

udokumentowane kwalifikacje.

#### Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów,

zgodności wykonania z powołanymi normami i wymaganiami specyfikacji.

#### Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest :

### [m] - listewki PCW, belki stalowe, nadproża

[m2] – powierzchnia ścianek, tynków, okładzin, obudów z płyt GKFI, malowania

[szt] - ościeżnice

#### Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg. ST .Badania przy odbiorze polegają na

sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla

sprawdzenia wymogów podanych podanych w ST

#### Podstawa płatności.

Płaci się za:

### Za całość wykonanych robót i wbudowany materiał

10. Przepisy.

PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techn.. przy odbiorze

PN -65/B 14503 Zaprawy budowlane cem.- wap.

PN -80/6733-09 Spoiwa gipsowe specjalne

PN -70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykłe

PN -74/B-12031 Płytki ceramiczne szkliwione

PN -75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN -86/6743-02 Płyty gipsowo-kartonowe

PN -69/B-10230 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcieńczalnymi, farbami emulsyjnymi

PN -69/B-10235 Roboty malarskie budowl. farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techn.. przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część I – Roboty budowlane , wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

- Zbiór Aprobat Technicznych dla wyrobów Atlas, i innych zastosowanych przy wykonywaniu robót.

- Świadectwa PZH, szczególnie dla farb i wyrobów chemii budowlanej.

PN -62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN -88/B-06250 Beton zwykły

PN -77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej

PN -74/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne

PN -63/B-10145 Posadzki z płytek . Wymagania i badania przy odbiorze.

Zbiór Aprobat Technicznych dla wyrobów Atlas, Ceresit, Schomburg i innych

materiałów zastosowanych przy wykonywaniu robót.

Świadectwa PZH, szczególnie dla wyrobów z grupy chemii budowlanej.

PN -88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, mat. drewnopochodnych i tworzyw

sztucznych.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

budowlano – montażowych

## Kod 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

#### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót związanych z przebudową instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

w/w robót wymienionych

Zakres robót ujętych w ST

- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym,

- demontaż osprzętu

- Instalacja oświetlenia

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

- Instalacja gniazd wtyczkowych 380 V.

- Ochrona od porażeń

- Ochrona od przepięć

- Pomiary końcowe

Określenia podstawowe dotyczące robót

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycz-

nymi oraz określeniami podanymi w ST

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w

ST-część ogólna.

#### Materiały

Do wykonania robót należy używać materiałów i sprzętu posiadających

odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z PN oraz prawem

budowlanym, dopuszczające do powszechnego stosowania na terenie Polski.

Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części kosztorysowej.

Podstawowymi materiałami dla realizacji remontu instalacji są:

Przewody kabelkowe instalacyjne YDYp3x2,5mm2 z izolacją min. 750V

Przewody kabelkowe instalacyjne YDYp3x1,5mm2 z izolacją 450/750V

Przewody  instalacyjne YDY  3x4 mm2 z izolacją min. 750V

Gniazda wtyczkowe 16A/Z szczelne

Gniazda wtyczkowe 16A/Z podwójne

Przełączniki świecznikowe szczelne

Wyłączniki jednobiegunowe szczelne

Wyłączniki jednobiegunoweświecznikowe

Puszki izolacyjne podtynkowe

Pierścienie odgałęźne

Odgałęźniki bryzgoszczelne

Oprawy bryzgoszczelne, strugoodporne, do przykręcania

Oprawy żarowe

Żarówki 60W, 40W

#### Sprzęt.

Do wykonywania robót mają zastosowanie narzędzia i sprzęt wykazane w nakładach rzeczowych na podstawie  których został opracowany kosztorys inwestorski oraz zgodnie z przyjętą technologią robót

Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny pod kątem projektu organizacji robót i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

#### Transport

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

#### Wykonanie robót.

Wykonanie robót można powierzyć jedynie firmom specjalistycznym, posiadającym

udokumentowane kwalifikacje. Montaż instalacji wykonać zgodnie z arkuszami

normy PN-IEC 60364 prawo budowlane energetyczne – rozporządzenie

M.P.PiB (Dz. U 95/8) wytyczne branżowe.

Zasilanie wykonać przewodami ułożonymi pod tynkiem. Wszystkie kołki stalowe

gniazd wtyczkowych, opraw i urządzeń połączyć w sposób trwały z dodatkowym

przewodem ochronnym PE.

#### Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów,

zgodności wykonania z powołanymi normami i wymaganiami specyfikacji.

#### Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest :

[m] - kabelki instalacyjne, kucie bruzd i ich zaprawianie

[szt] – osprzęt (gniazda, wyłączniki, puszki, oprawy, wentylatory)

#### Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg. ST. Badania przy odbiorze polegają na

sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla

sprawdzenia wymogów podanych w ST

#### Podstawa płatności.

### Płaci się za: całość wykonanych robót łącznie z wbudowanym materiałem i osprzętem

prace pomiarowe i techniczne,

zakup i dowóz materiałów,

wykonanie elementów robót,

kontrolę prawidłowości wykonanych robót.

#### Przepisy.

PN-IEC 61024-1/2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

PN-IEC 60364 Prawo budowlane energetyczne.

Rozporządzenie M.P.PiB (Dz. U 95/8).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych –

część D, zeszyt 1 i 2 : Instalacje elektryczne, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

budowlano – montażowych

Kod 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kod 45331000-6 Wewnętrzna instalacja wod.-kan. i c.o.

#### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót związanych z remontem pomieszczeń budynku Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w ST

#### Zakres robót ujętych w ST

Demontaż istniejących urządzeń, armatury i rurociągów.

Wykonanie i wymiane instalacji kanalizacyjnej z rur PCW .

Wykonanie i wymiana instalacji c.w. i cw.u. z rur miedzianych

Montaż kompletnego wyposażenia sanitariatów i łazienek.

Częściowa wymiana grzejników i rur CO w zakresie zgodnym z Kosztorysem Ofertowym

#### Określenia podstawowe dotyczące robót

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi oraz określeniami podanymi w ST

#### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją

, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w

ST część ogólna.

#### Materiały

Do wykonania robót należy używać materiałów i sprzętu posiadających

odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z PN oraz prawem

budowlanym, dopuszczające do powszechnego stosowania na terenie Polski.

Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części kosztorysowej.

Podstawowymi materiałami dla realizacji remontu instalacji wod-kan. i c.o. są:

miski sedesowe z lustrem wody, typu kompakt,

umywalki z półpostumentami,

pisuary z „sitkiem”

brodziki w komplecie z kabinami natryskowymi

grzejniki łazienkowe, stalowe typu PURMO,

#### Sprzęt.

Do wykonywania robót mają zastosowanie narzędzia i sprzęt wykazane w nakładach rzeczowych na podstawie  których został opracowany kosztorys inwestorski oraz zgodnie z przyjętą technologią robót

Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny pod kątem projektu organizacji robót i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

#### Transport

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

#### Wykonanie robót.

Wykonanie robót można powierzyć jedynie firmom specjalistycznym, posiadającym

udokumentowane kwalifikacje.

#### Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów,

zgodności wykonania z powołanymi normami i wymaganiami specyfikacji.

#### Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót są jednostki obmiarowie dla danego asortymentu robót podane w przedmiarze robót i Kosztorysie Ofertowym

Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg. ST . Badania przy odbiorze polegają na

sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla

sprawdzenia wymogów podanych w ST

#### Podstawa płatności.

Zgodnie z warunkami umowy

Przepisy.

PN -81/B-10700.00 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.01 Instalacje kanalizacyjne